DBX DriveRack PA

DriveRackTMPA的设计工程师了解用户的需要，设计了新一代的周边设备，把上述所有的功能集于一身。从今以后，从调音台至功放之间只需一款设备，一款包罗所有基本周边功能的控制器。不但如此，DriveRackTMPA的设计亦照顾到工程商的方便性，内置了大部分JBL音箱和Crowm功放的技术参数。工程商只需跟循着Setup Wizard（设置导航小精灵）的指引，顺序选择和输入设备的型号和工作状态，其余的繁琐微调工作便由DriveRackTMPA自动完成。
接上RTA-M标准测试话筒和开启了Auto-EQ自动均衡功能，DriveRackTMPA能自动调校房间的均衡，补偿部分因建声欠佳而引起的频响缺陷。快速跟踪的反馈抑制器加上精确的输出限幅保护，是用户和工程商的恩物，确保系统工作稳定。
功能
立体声反馈抑制器2×12组快速跟踪陷波滤波器
双28段图示均衡器
经典的dbx压缩器
120A分谐波合成器
2×3，2×4，2×5，2×6分频组合选择
立体声多段参数均衡器
立体声输出限幅器
音箱微调延时
粉红噪声发生器
Auto-EQ自动房间均衡补偿
设置JBL音箱和Crown功放的Setup Wizard（设置导航小精灵）功能

25个工厂预置/25个用户设置程式记忆库
2组输入，6组输出
RTA-M实时频谱分析议话筒输入设于面板，带幻像供电
24－Bit A/D转换器提供大于110dB的动态范围
dbx专利Type IVTMA/D转换电路
图示LCD显示屏
技术指标
模拟输入:输入数量:(1组)RTA话筒输入 
(2组)线路输入
类别:电子平衡/RF滤波,XLR母
阻抗：>40kΩ
最大输入电平：＋20dBu
共模抑制比：>45dB
RTA话筒幻像供电：＋15VDC
RTA话筒等效输入噪声：<-110dBu,22Hz,-22kHz,150Ω

模拟输出：
输出数量：（6组）线路输出
类别：电子平衡/RF滤波，XLR公
阻抗：120Ω
最大输出电平：＋20dBu

A/D特性：
类别：dbx Type IV转换
动态范围：110dB A计权，107dB无计权
Type IV　动态范围：123dB,含瞬态信号，A计权，22kHz BW
121dB,含瞬态信号，无计权，22kHz BW
115dB,含节目信号，A计权，22kHz BW
取样频率：48kHz