产品名称：DCN-DDI双代表接口

产品简介：

双代表接口适用于自定义的嵌入式安装解决方案。它允许添加多种功能来满足主席和代表的需求。这些功能包括用于连接设票面板（附带或不附带读卡器）（DCN-FVCRD或DCN-FV）的设施。此外还提供两路单独音频输入，每个都可选择使用或不使用幻象供电话筒，例如电容器类型或动态类型。 两路输入也可用作线路输入。每路输入都分配了自己的座号，以使DCN-DDI可供两个代表席位使用。 该装置适于带话筒连接面板（DCN-FMIC）的话筒控制面板（DCN-FMICB）手持式话筒（DCN-FHH）或可插话筒（DCN-MIC）。此外，该装置还提供一个接口来连接内部通信对讲机（LBB3555/00）。 通过设置，双代表接口可以用作单代表装置、双代表装置、主席装置、出席/退席装置或会场话筒。会场话筒安放在会场内，当代表装置或主席装置的话筒均未处于活动状态时，它会自动打开。通过此方法，译员可以始终与会场保持语音联系。 它提供两个3.5毫米（0.14英寸）立体声插孔，用于连接至耳机或扬声器面板（DCN-FLSP）。 当打开相应的输入时，扬声器输出将会关闭。该装置可以独立安放在桌面上、安装到墙面上或者精美地嵌入桌面或座椅的扶手内。 特性和优点： 双代表模式，具有两个话筒以及两个投票和插卡面板 两路话筒/线路输入 输出至耳机或扬声器 多种安装选项 用于出席/退席登记 带双话筒控制的共用话筒 控制和指示灯 每路输入三个开关，用于执行下列功能： 话筒或线路选择 不对称话筒输入，对称话筒/线路输入，或者带幻象电源选项的对称话筒输入 多种输入衰减：0、6、12或18dB每个输入互连都有+/-3dB输入电平微调电位计 两路均衡音频输入，用于连接具有或没有幻象电源的线路（0dB）或话筒（-60dB）信号源。（2个八针262度DIN插孔） 遥控输入（开关）和输出（LED），与DCN话筒和控制面板相匹配 两个3.5毫米（0.14英寸）扬声器或耳机输出连接器，立体声插孔） 2米（78.7英寸）电费，端部带模制六针圆形连接器 六针圆形连接器，用于环路系统 用于选择不同DCN-DDI模式的开关：双代表、主席、双代表、一个话筒、双代表、静音扬声器、单代表、出席/退席装置、会场话筒 注：要使用出席/退席模式，必须具有出席登记软件模块LBB4178。 两个RJ11连接器，用于连接话筒控制面板DCN-FMIC、优先面板DCN-FPRIOB、投票面板DCN-FVCRD 一个RJ11连接器，用于连接内部通信对讲机LBB3555/00 两路均衡音频输入，用于连接话筒 幻象电源（2个八针260度DIN插座） 遥控输入（开关）和输出（LED）匹配 六针圆形连接器，用于环路系统布线 2米（78.7英寸）电缆，端部带模制六针圆形连接器 技术指标： 机械 安装：墙面上、桌面或座椅下方、扶手内或电缆导管内 尺寸（高*宽*厚）：35*100*170毫米（1.37*3.93*6.69英寸）不包括电缆 重量：500克（1.10磅） 颜色：碳灰色（PH10736）