华为 ViewPoint 8036-M

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 产品名称：ViewPoint 8036-M | 所属品牌：华为 |
| 所属大类：华为 视讯产品 | 所属专题：华为标清终端 |
| 产品规格：4M速率IP，6*768K miniMCU |  |

- 产品概述

群组视频会议终端：

ViewPoint 8036系列分体式群组视频会议终端，DVD级清晰图像、宽频语音(AAC-LD)和高清晰数据传送，64K～4M会议带宽，为用户带来全面清晰的视讯体验；便捷的操作性和完善的安全机制使您的会议轻松无忧。ViewPoint 8036系列标清视频终端包含： VP8036、VP8036－M

- 产品特点

-  三位一体，稳定清晰

图像清晰：支持4CIF，DVD级视频质量；50/60场逐行扫描，活动图像流畅展现；H.264协议编解码，确

保图像高质量实时传送。

语音高清：支持宽频语音（AAC_LD，并支持G.711/G.722/G.728系列标准），真正的CD级音质，与360度

数字阵列MIC结合，最真实的会场声音还原。

双流数据高清：智能双流，同时接收两路独立视频码流，一路高清晰活动图像，一路高清晰数据（分辨率

高达1280×1024）；轻松共享会议数据资源；双流带宽可自动调节，您的网络资源物尽其用。

全方位的清晰视讯，使您的会议效果大幅提升，提高工作效率，实现您的潜在价值增长。

       稳定可靠，视频会议无忧

网络适应能力：独有超强纠错（SEC）技术，在视频丢包率高达5%情况下仍然保持良好图像质量；专有智能调速（IRC）技术，自动侦测网络带宽变化情况动态调整，保障会议质量。

网络接入：提供IP、E1、ISDN等多种线路接口，支持DHCP功能、内置PPPoE拨号、支持静态NAT、专利SNP（Super Network Passport）技术，配合业务汇接平台实现公私网、不同私网的穿越。

线路备份：E1＋IP线路备份，正在召开的会议，当主用线路突然故障时，自动地启用备份线路，让您的会议继续进行。

完善的安全机制： H.235信令加密、AES媒体流加密、支持IP地址绑定、终端号码和H.323 ID绑定、密

码认证、数据配置口令、会以控制权限设置等多项安全措施，保障会议安全，会议进程安枕无忧。

-  简单易用，由您自由操控

主叫呼集：业界首创，通过终端用户预约和召开立即多点视频会议像打电话一样方便易用。

文字输入：专有终端遥控器中文输入技术，让您自由定义会议。

一键会控：用户如使用电视机遥控器般控制会议，如选择电视频道一样选择会场。

维护易用：Nlog端到端线路监控，设备内部自环，线路外部环回，IP地址冲突和GK注册状态检测，IP网络检测，Telnet、Web远程维护，完善的维护日志等，可迅速的定位问题的根源、快速解决问题；降低您的维护和使用成本。

摄像机控制：本地、远程摄像机控制；多点摄像头位置预置，会议图像切换随心所欲。

全中文界面：操作一目了然；会场短消息输入，文字可静止或滚动，设置会议横幅或会场名，全真模拟真实会场环境。

 内置MCU功能（可选）

内置MCU功能，支持高达6个视频终端+6个语音终端同时接入会议，可以不需要外部MCU即可构建视讯网络，同时支持多画面、声控切换、摄像机控制、剥夺主席令牌，主席剥夺辅流令牌，二级级联等，非常满足中小企业投资小、快速建网、维护成本低等需求。

- 产品规格

整机参数指标：

| 项目 | 功能 | 详细规格 |
| --- | --- | --- |
| 通 信 协 议 | 多媒体框架协议 | ITU-T H.323/H.320 |
|  | 视频编解码协议 | H.264、H.263、H.263+、H.261 |
|  | 音频编解码协议 | AAC-LD、G.722、G.711、G.728 |
|  | 双流协议 | ITU-T H.239 |
|  | 其他通信协议 | H.221、H.225、H.230、 H.231、 H.233、 H.234、 H.235、 H.241、 H.242、 H.243、 H.245、 H.281、 H.283 |
|  | 网络传输协议 | TCP/IP、FTP、DHCP、Telnet、HTTP、PPPoE、RTP、RTCP |
| 带 宽 | IP | 64kbps～4Mbps |
|  | E1 | 64kbps～2Mbps |
|  | 4E1 | 64kbps～4Mbps |
|  | ISDN | 64kbps～512kbps |
| 视 频 特 性 | 活动图像分辨率 | 4CIF、2CIF 、CIF、QCIF |
|  | 活动图像帧率 | PAL：25fps NTSC：30fps |
|  | 数据内容分辨率 | SXGA(1280×1024) 、 XGA(1024×768) SVGA(800×600) 、VGA(640×480) |
|  | 其他图像特性 | 图像效果增强(VideoIntensifier) 图像前后处理(ViewProcessing) 50/60场逐行扫描 |
| 音 频 特 性 | 音频特性 | AAC-LD宽频语音 快速回声消除(AEC) 自动噪声抑制 (ANS 12db) 自动增益控制 (AGC + /- 6db) 语音清脆化(VoiceClear) 语音增强 (AudioEnhancer) |
| 安全稳定性 | 网络适应性 | 智能调速(IRC) ：根据网络带宽变化，自动升降速，最大限度利用带宽资源 丢包重传：智能探测网络丢包并重传，确保图像声音质量 超强纠错(SEC) ：网络丢包智能启动图像、声音纠错确保最佳通信效果 |
|  | 安全性管理 | H.235信令加密、AES媒体流加密、 会议接入密码、会议控制密码、 IP地址与号码绑定、H.323 ID与号码绑定 |
| 接 口 | 音频输入接口 | 麦克风输入：MIC 线路输入：RCA |
|  | 音频输出接口 | 主输出：RCA 辅助输出：RCA |
|  | 视频输入接口 | S-Video RCA，CVBS VGA |
|  | 视频输出接口 | S-Video RCA，CVBS VGA |
|  | 摄像机控制接口 | RS232 |
|  | 网络接口 | IP： 10/100Base-T、RJ45 E1： G.703、 G.704、RJ45 4E1： G.703、 G.704、RJ45 |
| 内置MCU （可选） | 内置MCU | 接入容量：IP： 6×768K bps 支持标准多画面 支持IP级联组网 丰富的会控功能：支持多画面、声控切换、摄像机控制、剥夺主席令牌，主席剥夺辅流令牌 |
| 会 议 体 验 特 性 | 语言 | 中文/英文/俄文/西班牙文/法文/阿拉伯文 |
|  | 特色功能 | 主叫呼集（支持会议预约和立即会议） SNP公私网穿越 遥控器/web会议控制 WEB触摸点名器功能；WEB图像监控 动态辅流带宽调整 画中画：1/16画面大小、位置可选 分离输出、二、三分屏显示 开机画面、网络地址本；群组功能 呼叫记录、时间显示 |
|  | 数字字幕 | 活动字幕、 16种颜色可选、支持字幕滚动方式设置、 中文和英文字幕、会场名显示和位置移动、 遥控器中文输入、支持外接字幕机 |
| 维 护 管 理 | 维护方式 | WEB管理：内置WebServer、图形化的维护诊断 命令行：支持telnet、提供用户级和管理级登录帐号 遥控器操控：图形化界面、方便易用的遥控器操控 |
|  | 维护功能 | 内置环回功能：本机自环、远端环回 内置测试信号：测试音、标准测试彩条 软件升级：支持本地升级、远程升级 支持事件日志记录、音量输入指示 IP 网络测试、网络丢包状态指示 支持配置和地址本导入导出，出厂设置恢复 |
| 物 理 特 性 | 尺寸 | 终端尺寸：422mm×225mm×60.5mm 包装尺寸：485mm×278mm×178mm 终端重量：4.1kg |
|  | 电气特性 | 工作电压：100V ～ 240V AC 工作频率：50Hz-60Hz 最大功耗：小于36W |
|  | 环境要求 | 温度：0℃ ～40℃ (工作状态) -40℃～85℃ (非工作状态) 相对湿度：10%～80% (工作状态) 10%～95% (非工作状态) 周围噪音：小于46dBA SPL 最小照度：7lux；推荐照度：大于300lux |